Presentation-14

Радио электроник схемалар

Режа

- Радиоузатувчи қурилмалар ва уларнинг схемаси

- Радио қабул қилувчи қурилмалар ва уларнинг схемаси

- Микросхемалар

Радиоузатувчи қурилмалар ва уларнинг схемаси

Радиоузатувчи қурилмада юқори частотали электромагнит тебранишлар ҳосил қилиниб, унинг бирор параметри (частотами, амплетудаси ва х.з.) узатилувчи хабар сигналига мувофиқ ўзгартирилади. Бу ўзгартириш модуляция деб аталиб, модуляцияланган сигналлар кучайтирилгандан сўнг антенна орқали тарқатилади.

Ишлатиш жойига кўра радиоузатувчилар стационар ва кўчма турларга бўлинади. Кўчма радиоузатувчилар кемалар, самалётлар, автомобиллар, космик аппаратлар ва х/к ларга ўрнатилади. Радиоузатувчининг мухим параметрларига унинг қуввати, оғирлиги ва ўлчамлари киради.

Радиоқабул қилувчи қурилмаларнинг тузилиши.

Радиоузатувчи қурилмада юқори частотали электромагнит тебранишлар ҳосил қилиниб, унинг бирор параметри (частотами, амплетудаси ва х.з.) узатилувчи хабар сигналига мувофиқ ўзгартирилади. Бу ўзгартириш модуляция деб аталиб, модуляцияланган сигналлар кучайтирилгандан сўнг антенна орқали тарқатилади.

Ишлатиш жойига кўра радиоузатувчилар стационар ва кўчма турларга бўлинади. Кўчма радиоузатувчилар кемалар, самалётлар, автомобиллар, космик аппаратлар ва х/к ларга ўрнатилади. Радиоузатувчининг мухим параметрларига унинг қуввати, оғирлиги ва ўлчамлари киради.

Нурлантириш қувватига кўра радиоузатувчилар қуйидагича жуда кичик ( Р< 3 Вт), кичик (Р 3-100 Вт), катта ( = 10-500 кВТ) ва ўрта катта (Р 500 кВТ) қувватли турларга бўлинади. Радиоузатувчи қурилмаларнинг ишчи частотаси барқарор бўлиши керак. Радиоузатуви қурилмалар хам ночизиқли занжирлар туркимига киради. Шу сабабли уларда ночизиқли бузилишлар хам бўлади. Бунинг натижасида радиоузатувчи қурилма асосий частотага нисбатан анча юқори частоталар хам ҳосил бўлади. Бундай частотали сигналлар бошқа радиостанциялар ишига халақит бермаслиги учун қуввати кичик булиши керак.

Радиоприёмник, радио сигналларини таркатувчи станцияларнинг сигналларни қабул қилиб, уларни кучайтирувчи, сўнгра товуш частотали сигналларга айлантирувчи қурилмадир. Радиоприёмник қабул қилган сигналлар турли усулда модуляцияланган бўлиши мумкин. Шунга кўра радиоприёмник мустақил қурилма бўлиб ишлаши билан биргаликда, бошқа қурилмаларнинг таркибий қисмига кириши мумкин. Масалан, радио орқали бошқариладиган аппаратлар, радиолокация ишларида, радиотелеметрияда ва х.к.

Сигпалларни қайта ишлаш усулига кўра радиоприёмниклар икки турга бўлинади: тўғридан-тўғри кучайтиргичли ва супергетероденли приёмниклар. Тўғридан тўғри кучайтиргичли приёмникда радиосигнал антенна ёдамида қабул қилиниб кириш контури воситасида бирорта радиостанция сигнал» ажратиб олинади. Сўнгра юқори частотали кучайтиргачда кучайтирилиб детекторланади. Ҳосил бўлган паст частотали сигнал ёрдамида паст частотали кучайтиргичда кучайтирилгандан сўнг электр тебранишларни товуш тебранишларга айлантирувчи динамикка узатилади. Тўғридан-тўғри кучайтиргичли радиоприёмникларда юқори частотали кучайтиргич блокини куп каскадли қилиб ясаш қийин. Чунки, кириш сигнали частотаси узгариши билан ҳамма каскадларни шу частотага созлаш зарур бўлади. Шу сабабли тўғридан-тўғри кучайтиргичли приёмниклар турли хил уйинчоқлар ва савға буюмлари сифатида ишлаб чикарилади.

Супергетероденли радиоприёмникларда, сигнал приёмникларининг кириш қисмида ажратилиб олингандан сўнг, унинг элитувчи частотаси қандай бўлишидан қатъий назар, оралиқ частотали сигналларга айлантирилиб олинади, Шундан сўнг асосий кучайтириш оралиқ частотада олиб борилади (1-расм)

Супергетероденли приёмникнинг сезгирлиги, кучайтириш коэффициенти, танловчанлиги ва шунга ўхшаш параметрларининг юқори бўлганлиги сабабли, бундай радиоприёмниклар кўплаб ишлаб чиқарилади.

Кўчма приёмниклар исталган шароитда ишлашга мўлжалланган бўлади. Уларга ихчам приёмниклар ва чунтак приёмниклари киради.

Автомобиль приёмниклари алоҳида приёмниклар группасига кириб, автомобиль ва автобусларда ишлатишга мулжалланган. Барча приёмникларни 5 та классга ажратиш қабул килинган. Буларга олий (0), 1,2,3,1» класслар киради. Энг содда приёмниклар 1 классга тегишли бўлиб, мураккаблари олий классларга киради. Алоҳида ўта ихчам ва ёдгорлик буюмлари тарзида ишланган приёмниклар классларга кирмайди.

2.Радиоприёмникларнинг у мумий характеристикалари ва схемалари.

Радиоприёмник эга бўлган электр ва аккустик параметрларининг бўлишига қараб ҳар-хил класссларга ажратилади. Бу параметрлар қуйидагилардан иборат.

Радиоприёмник қабул қиладиган частоталар диапазони. Диапазон турт қисмдан иборат:

УТ(ДВ) узунтулкинлар-15О...1О8 кГЦ(2000. 735,63 м);

УТ(СВ) уртатулкинлар-525... 1605 кЕЦ (571,1 ...186,9 м);

КТ (KB) қисқа тўлкинлар - 333,95 ...12,! МГц (75,9... 21,8 м);

УКТ (УКВ) ультра қисқа тўлқинлар - 65 -8 ...73 МГц (1,56-1,1 1 м)

Қисқа тўлқинли диапазонда ишлайдиган радиостанциялар диапазон бўйича бир текис жойлашмасдан, айрим қисмларига кўпрок тўпланган. Шу сабабли КТ диапазони бир неча кичик (оралиқ диапазонларига ажратилади. Бу оралик приёмникларда қулайлик туғдириш мақсадида бутун шкала бўйлаб "чузилади".

Чўзилган оралиқлар қуйидагича булади:

775 м - 3,95 ... 5,75 МГц (76 ... 52,2 м);

19 м - 5,95 ... 6,2 МГц (50,1 .... 18,1 м);

11 м -7,1 .... 7,3 МГц (12,2 м ... 11,1 м);

31 м-9,5 ...9,775 Мгц (3 1,6 ... 30,7 м);

25 м -11,7.... 12,1 МГц (25,6 ...,21,8 м).

Радиоприёмник сезгирилиги деб, радиоприёмникнинг кучсиз радоисигналлларни қабул қила олиш қобилияти тушунилади. У приёмник чиқишида номинал қувват ҳосил бўлиши учун киришга берилиши керак буладиган минимал кучланиш миқдори билан ўлчанади.

Танловчанлиги деб, приёмник киришига берилган кўп сигналлар ичидан биттасини ажратиб олиш қобилияти тушунилади. Танловчанлик қўшни радиостанция сигналига, частотаси оралиқ частотага тенг бўлган халақит сигналларига нисбатан асосий сигналнинг амплитудаси неча баробар катта эканлигини кўрсатади.

Номинал чиқиш қуввати - приёмник чиқишида ночизиқли бузилишлар маълум чегара қийматдан катта бўлмайдиган шароитда олинган қувват. Истеъмол қуввати орқали приёмникнинг тежамкорлик даражаси аниқланади. Истеъмол қуввати приёмникда актив элементларнинг кўп ёки камлиги билан белгиланади. Приёмниклар қайси синфга тегишлигига қараб турли мураккабликда ясалади.

Микросхемалар

Микросхемаларнинг 1 см қуб  ҳажмида камида 5та элемент (транзистор, диод, резистор, сиғим ва индуктивлик кабилар ) қатнашиб, улар бирор электрон қурилманинг тугалланган схемасини ташкил этиши лозим.

Ҳозир интеграл микросхема (ИМС) деб аталадиган ярим ўтказгичли асбоблар кенг қўлланилади. Улар қурилманинг умумий ҳажмини 20 000 мартадан ортиқ кичрайтириш имконини беради. ИМС шундай қурилмаки, унинг барча элементлари ёки уларнинг бир кисми ажралмас қилиб боғланган бўлади. Улар бир-бири билан шундай туташганки, натижада бир бутун қурилма бўлиб хизмат қилади.

Микросхемаларни турларга ажратиш жуда кўп белгиларга асосланади: материалининг тури, элементнинг сони, функционал боғланиши, қандай мақсадларга хизмат қилиши, ишлаб чиқариш технологияси, конструкцияси ва бошқалар. Масалан, элементларининг сони 10 тагача бўлган микросхемалар биринчи даражали интеграл схема (ИМС) ёки оддий микросхема, элементларининг сони 100 тагача бўлганлари иккинчи даражали интеграл схема (ИМС) ёки ўрта (ЎИС) ўрта интеграл микросхема деб аталади.

Ярим ўтказгичли ИМСларнинг элементлари ярим ўтказгич кристалининг сирти ёки хажмида жойлашади. Уларнинг хар бири ярим ўтказгичнинг маълум сохасини эгаллайди ва мустақил элемент - диод, транзистор, резистор, конденсатор ва бошқалар бўлиб хизмат килади.