LECTURE 3
MA’RUZA: RENTGEN VA GAMMA NURLARI NAZORATI JIHOZLARI.
Reja:

3.1Apparatura va materiallar
3.2 Nazorat qilish texnologiyasi

3.1 Apparatura va materiallar
Rentgen va gamma nurlanishlarni olish hamda foydalanish uchun turli hil radiatsion texnik: rentgen apparatlari, gamma-apparatlar, chiziqli tezlatgichlar va betatronlar qo‘llaniladi.

Rentgen apparatlari. Umumiy ko‘rinishda rentgen apparati himoya g‘ilofidagi rentgen trubkasidan, yuqori voltli generatordan va boshqarish pultidan iborat. YUqori voltli generator yuqori voltli transformator, trubkaning cho‘g‘lanma transformatori va to‘g‘irlagichdan iborat. Boshqarish pultiga odatda avtotransformator, kuchlanish va tok regulyatori, o‘lchov asboblari signal sistemasi va boshqarish sitemasi kiradi.

Radiatsion defektoskopiya amaliyotida doimiy yuklanishli apparatlar va impulsli apparatlar qo‘laniladi (3.1-jadval). Doimiy (o‘zgarmas) yuklanishli apparatlar o‘z navbatida monobloklarga va kabel turidagi apparatlarga bo‘linadi.

Rentgen trubkasi va yuqorivoltli transformatori bo‘lgan apparatlar-monobloklar moy quyilgan yoki gaz to‘ldirilgan yagona blok-transformatorlarga montaj qilingan. Bunday apparatlarga asosiy talablar minimal gabarit o‘lchamlar va massa.

3.1-jadval 

Rentgen apparatlarning tavsifi

	Apparat turi
	Trubkadagi kuchlanish,

Kv
	Trubkadagi tok, mA
	Fokus masofa o‘lchovi,

mm
	Apparat massasi, kg
	YOritiladigan po‘latning qalinligi, mm

	Monobloklar

	RUP-120-5
	50 – 120
	5
	2 ( 2
	75
	25

	RUP-200-5
	70 – 200
	5
	2 ( 2
	110
	50

	RUP-400-5
	250 – 400
	5
	7
	600
	120

	RUP-160-10P
	50 – 160
	10
	1,3 ( 4
	60
	40

	Kabelli

	RUP-100-10
	10 – 100
	10
	1 ( 1
	200
	30

	RUP-150-10

(ikkita trubka)
	35 – 100
	10

2
	5

0,3
	670
	45

	RUP-150-300-10

(uchta trubka)
	35 – 300
	10

10

2
	4 ( 4

5

0,3
	1000
	70

	RAP-150/300-01

(to‘rtta trubka)
	35 – 300 
	2

10
	0,3

4 ( 4 
	800
	70

	Impulsli

	RINA-1D
	100
	–
	3
	12
	10

	RINA-2D
	300
	–
	3
	15
	20

	RINA-3D
	400
	–
	4
	46
	40

	MIRA-2D
	200
	–
	3
	15
	20

	MIRA-3D
	300
	–
	4
	25
	40


Bunga erishish uchun nurlanish sifati va uzluksiz ishlash davomiyligi kabi nazorat qilish jarayoning bunday muhim ko‘rsatkichlari bag‘ridan o‘tiladi. Bu hol quyidagilar bilan izohlanadi. Apparat-monobloklarda odatda eng oddiy sxema (3.1-rasm) qo‘llaniladi yarim to‘lqinli ventilsiz, unda to‘g‘irlagich sifatida rentgen trubkasining o‘zi hizmat qiladi. Trubkaga tok bevosita yuqori kuchlanish transformatordan uzatiladi, u birinchi yarimdavr mobaynida tokni faqat bir yo‘nalishda o‘tkazadi, keyin esa ikkinchi yarimdavr vaqtida tokni berkitib, to‘g‘irlagich sifatida ishlaydi. Bunday sxemaning qo‘llanilishi trubkasining ishlash muddatini qisqartiradi.
[image: image1.png]4\_3}V 7{9 2
/
onex
[

f—-———,m_——l' \1
I 6)

1 —orul/ o—

aq
Puc. 4.15. Tipuniunuaneuas (@) H 010%-
cxemst {f) PEHTTEHOBCKOIO anmapata-MoHO-
Onoka:

1 ~ tpancdopmarop Tp, 2 — Tpy6a PT, 3 — peHTre-
HOBCKOE M3myueHue, 4 — KOXyX





3.1-rasm. Rentgen apparati manbaiining umumiy (a) va bloksxemalari (b);

1-transformatorTr, 2-truba RT, 3-rentgen nurlanish, 4-kojux.

Unifikatsiyalangan boshqarish pultlari bilan komplektlanuvchi monoblok apparatlarning umumiy qatori ishlab chiqarilmoqda. Bu apparatlarga dala va montaj sharoitlarida ishlash uchun ixcham (kichik apparatlar ham (masalan, RUP-120-5, RAP-160-6P, RUP-200-5, RAP-220-5N, RAP-300-5N), barqaror yuqori voltli apparatlar ham kiradi (masalan, RUP-400-5). Monobloklar ko‘pincha nurlatkichni boshqarish pultidan katta masofaga (30m gacha va undan ortiq) uzoqlashtirish va nurlatkichning katta manevrli bo‘lishiga erishish talab qilingan joylarda qo‘llaniladi. Magistral truboprovodlarni nazorat qilish uchun maxsus mo‘ljallangan RAP-160-6P apparati bunga mos misol bo‘lishi mumkin. U panoramali nurlanish maydonini hosil qiladi, bu esa appartni quvur ichiga joylashtirganda bitta ekspozitsiyada quvurlarning halqali choklarni yoritishga imkon beradi.

Kabel turidagi apparatlarmustaqil gennerator qurilmasidan, rentgen trubkasi va boshqarish pultidan iborat. Kabel turidagi apparatlarda odatda, ikkita to‘g‘irlagichli ikkilangan kuchlanishli sxemalar qo‘llaniladi (3.1-rasm). Kuchlanishning manfiy yarimdavri vaqtida S1 va S2 kondensatorlar V1 va V2 to‘g‘rilagichlar orqali amplituda qiymatigacha zaryadlanadi. Musbat yarimdavr kelishi bilan ular transformatorning ikkilamchi chulg‘ami bilan  ketma ket ulangan bo‘ladi va trubka anodidagi kuchlanish ikki marta ortadi. Rentgen nurlanishning chiqishi yarimdavr mobaynida yuz beradi. Bunday turdagi apparatlar odatda ko‘chuvchi qilib chiqariladi va sex hamda laboratoriya sharoitlarda ishlash uchun foydalaniladi (maslan, RUP-150-10, RUP-150/300-10, RAP-150-7, RAP-150/300-10). Bu sinfdagi apparatlarda RUP-100-10 rentgen trubkasining engil (6 kg) himoya g‘ilofi bilan ta’minlangan. Nurlanish blokining massasi kichikligi va yuqori voltli generatorni va boshqarish pultini rentgen trubkasidan uzoqroq (10m gacha) masofaga o‘rnatish mumkinligi RUP-100-10 apparatidan borish qiyin bo‘lgan joylarni nazorat qilish uchun foydlanishga imkon beradi.

	[image: image2.png]5
6 [ o
L4 Li] 4
v by B, K B,
1
9

Puc. 4.16. lpunnunuaneHas (@) 1 610K-cXeMbl
(6) xabenpHoOTo annapara:
] — Tpancopmatop Tp, 2 — peniresosckas Tpybxa,

3 — pEeHTreHOBCKOE H3JlyueHRAE, 4 — BLIIPAMATENH, 5 —
KOH N8B CATONRID




3.2-rasm. Kabel apparatning prinsipal (umumiy) (a)va bloksxemalari (b);

1-transformator, Tr, 2-rentgen trubkasi, 

3-rentgen nurlanishi, 4-to‘g‘irlagich, 

5-kondensatorlar


	[image: image3.png]Puc. 4.17, HNpuumunuanpHas (a) u 60K~
CXeMBl {6) HMIYIbCHOTO PEHTTEHOBCKOIO a-
naparta:

1 — Tpanchopmarop Tp 2 — peImpAMHTENL B, I —
konmencatop C, 4—3nex'rponubm kawu 3K, 5 —

UMNyJIscHbUE Tpauchopmatop Tp,, 6 — 1pybra PT,
7 — PCHTTCHOBCKOE H3jlyuenue




3.3-rasm. Impulsli rentgen apparatining prinsipial (a) va blok-sxemalari (b)
1-transformator Tr1, 2-to‘g‘rilagich V,

3-kondensator S,4-elektron kalit, EK, 5-impulsli transformator,Tr2, 

6-trubka RT, 7-rentgen nurlanish.


Impulsli rentgen apparatlar konstruktiv jihatdan ikki blokdan tuzilgan: boshqarish va rentgen bloklari (3.2-rasm). Kondensator S transformator Tr1 dan to‘g‘irlagich V orqali zaryadlanadi. Elektron kalit EK yordamida trubka zanjirida ko‘taruvchi transformator Tr2 ga kondenstor zaryadsizlanadi. 

 Yuqori kuchlanishli impuls ta’sirida sovuq katodli rentgen trubkasida avtoelektron tok vujudga keladi. Buning natijasida katod qiziydi va uning sirtidan elektronlar plazma bulutini hosil qilib, elektronlar yuzadan ajraladi, plazma buluti trubka anodi tomon o‘zgarmas tezlikda harakatlanadi. Natijada yuqori voltli tranformatorning ikkilamchi chulg‘amida vujudga kelgan yuqori kuchlanish (250 – 300 kV) harakatlanayotgan plazmaning oldingi fronti bilan anod o‘rtasiga qo‘yilgan bo‘ladi. Bu holat anod tokining oshishiga va natijada rentgen nuralanishning generatsiyalanishga olib keladi. Trubkaning anodi vazifasini uchi konus shaklida bo‘lgan (uchidagi burchagi 300) og‘ir volfram sterjen bajaradi; ikki elektrodli trubkaning katodi vazifasini chetki uchi o‘tkirlangan volfram silindr bajaradi. Rentgen trubka ishlanganda elektronlar emissiyasi katodning barcha chetki sirtidan boshlanmay, faqat elektr maydoni kuchlanganligi eng katta bo‘lgan nuqtadagina boshlanadi. SHuning uchun nurlanish intensivligi bir tekis taqsimlanmagan. Ulanishlar soni ortishi bilan katodning mikrostrukturasi o‘zgaradi, uning sirtidagi juda o‘tkir  tishlar silliqlanada va natijada, avtoelektron emissiya boshlanishi kuchlanishi ortadi. Bu rentgen nurlanishning intensivlik va spektral tarkibi bo‘yicha ulanishdan ulanishga nobarqarorlikka olib keladi. Impulsli trubkalar juda katta oliy quvvatga ega, ammo impulsning davomiyligi juda kichik (2 – 100 ns), ularning takrorlanishning erishgan chastotasi 50 Gs dan oshmaydi. Nurlanish dozasini quvvati 1 m masofada 2 R/min dan oshmaydi, ayni chog‘da katodi qizitilgan trubkalar shunday kuchlanishlarda (250 – 300 kV) 10R/min gacha beradi. Impulsli trubkalarning ishlash resursi chulg‘anma trubkalarnikidan ancha kam: MIRA seriyasidagi eng yangi apparatlarda 5∙106 impulsgacha etadi, bu 25 Gs chastotada cho‘g‘lanish trubkasining 500 soatli ishlashiga qaraganda jami 50 soat ishlashni ta’minlaydi.

Shuni ta’kidlash kerakki, impulsli apparatlarning uncha katta bo‘lmagan gabarit o‘lchamlari va kichik massasi ularning sanoatda keng qo‘llanishiga sabab bo‘ldi (3.1-jadvalga qarang). Ular asosan magistral truboprovodlarni, kema qurish konstruksiyalarini nazorat qilishda va montaj qilishda qalinligi 30 mm bo‘lgan birikmalarni tekshirish uchun foydalaniladi.

Rentgen apparatlarning asosiy kamchiligi trubkaning ishlash muddati kamligi va odatdagi apparatlarga qaraganda sezgirligi ancha pastligi. Afzalligi massasi kamligi, ixchamligi va pastvoltli ta’minot manbalari (12 V). 

Xorijiy kabelli apparatlardan eng ko‘p tarqalganlari “Filips”, “Zayfert”, va boshqa firmalarning qurilmalaridir. Xorijiy apparatlarning vatanimizdagi bilan taqqoslagandagi farq qiladigan jihatlari massasi kamligi va fokus tovoni o‘lchamining kichikligi.

Gamma-apparatlar. Eng oddiy ko‘rinishdagi radioizotopli defekoskop radioaktiv izotopli radioatsion kallakdan iborat bo‘lib, unga manba uzatkichi ampulaprovod va boshqarish pulti kiradi. Ishlab chiqarilayotgan defektoskoplarning barcha turlarini (3.2-jadval) shartli ravishda umumsanoat vazifalarni bajaruvchi (universal shlangli defektoskopiyalar) va frontal hamda panoramali yoritish (qulflanadigan turdagi) uchun maxsus vazifalarni bajaruvchi qurilmlarga ajratish mumkin.

Universal shlangli defektoskopiyalarda nurlanish manbai nazorat qilish zonasiga radiatsion kallakdan egiluvchan ampula provod bo‘yicha, panoramali nurlanish dastasini shakllantirib, yoki unda qolib yo‘naltirilgan nurlanish dastasi almashinuvchi kollimatsiyalovchi kallaklar yordamida uzatilishi mumkin. Bu turdagi defektoskoplarning rentgen apparatlari va boshqa turdagi gamma-defektoskoplarga nisbatan afzalliklari (universalligi va kichik gabaritli manbani 5 – 12 m masofaga uzatish mumkinligi) ularni nostatsionar sharoitlarda radiografik nazorat qilishda, ayniqsa borish qiyin bo‘lgan joylari mavjud buyumlarni  nazorat qilishda ustun qiladi. Bu turdagi qurilmalarda manbani radiatsion kallak 5 dan kollimatsiolovchi kallak 7 ga uzatish (3.3-rasm) tishli uzatkich g‘ildirak 1 bilan tishlangan egiluvchan tishli tros 2 yordamida egiluvchan yoki qattiq ampula provod 6 bo‘yicha amalga oshiriladi. Bu sinfdan “Gammarid” seriyasidagi RID-41 defektoskoplari va boshqalar keng qo‘llaniladi.
3.2-jadval

MDH davlatlarda ishlab chiqarilgan ayrim gamma-apparatlarning asosiy xarakteristikalari (tavsiflari).

	Apparat turi0
	Nurlanish manbai
	Aktiv qismi

ning diametri, mm
	Qulayligi
	Puldan radiatsion kallakga masofa, m
	Apparatning massasi, kg
	Yortitilayotgan po‘lat

ning qalinligi, mm

	Universal shlangli

	“Gammarid-11”
	Tuliy-170
	3
	Ko‘tarib yuradigan
	5
	10,5
	1 – 15

	“Gammarid-11”
	Seziy-137
	3
	>>
	5
	16
	6 – 50

	“Gammarid-11”
	Seziy-137
	5
	>>
	8
	19
	15 – 80

	“Gammarid-11”
	Seziy-137
	5
	>>
	13
	19
	15 – 80 

	RID-41
	Kobalt-60
	7
	Ko‘chma
	50
	45
	30 – 200

	Qulflanadigan

	“Magistral-1”
	Seziy-137
	5
	Ko‘chma
	30
	35
	15 – 80 

	RID-12
	Tuliy-170
	9
	Ko‘tarib yuradigan
	5
	11
	1 – 15

	RID-32
	Kobalt-60
	7
	Ko‘chma
	30
	295
	30 – 200 

	RID-44
	Kobalt-60
	15
	Statsionar
	50
	620
	30 – 200

	“Gammarid-20”
	Iridiy-192
	3
	Ko‘tarib yuradigan 
	8
	15
	6 – 60

	“Stapel-5”
	Iridiy-192
	1,5
	>>
	3,5
	11,5
	6 – 40

	“Stapel-20”
	Iridiy-192 
	3
	>>
	30
	24
	6 – 40


Frontal yoritish uchun gamma defektoskoplar radiatsion-himoya zonalario‘lchamlarining cheklanganligi tufayli universal shlangli defektoskoplarni qo‘llanish mumkin bo‘lmaganda dala, montaj qilish sharoitlarida,stapellarda, dokda yoki sexda ishlash uchun mo‘ljallangan. Frontal (yo‘naltirilgan) nurlanishli defektoskoplar neftgaz quvurlarni o‘tkazishda (“Gazoprom”), kema qurish sanoatida (“Stapel-5M” va “Stapel-20”) va katta qalinlikdagi buyumlarni nazorat qilishda juda kam mashinasozlikda (RPD-32) payvand birikmalrini nazorat qilish uchun keng qo‘llaniladi.

	[image: image4.png]A

Puc. 4.18. KnnemaTtugeckas
cXeMa IIJAHTOBHIX Oedex-
TockonoB «lamMmapuin:

1 — npuBonHoe Koneco, 2 —
nojaromuii Tpoc, 3 — coeauHU-
TenbHbIf wINaHr, 4 - Aepxa-
TeNb HBCTOYHHKA H3JIyYeHHd,
5 — paaMaIUMOHHAA  TONOBKa,

66— amnyionposon, 7 — KoJ-

JHMHpYIOLlas IOJOBKa

5 4 §
ﬂ

61




3.4-rasm.Shlangli “Gammarid” defektoskoplarining kinematik sxemasi:

1-uzatuvchi g‘ildirak, 2-uzatuvchi tros,

3-tutashtiruvchi shlang, 4-nurlanish manbaini tutqich, 5-radiotsion kallak, 6-ampuloprovod, 7-kollimatsiyalovchi kallak.
	[image: image5.png]Puc. 4.19. Kunematnyeckas
cxeMa gedekTocKona g
¢$poHTaNRHOrO M MaHopam-
HOT'O IpocBeuuBaHusa «Ma-
TUCTpAJIb-1»;
1 — npuson ynpapieHus, 2 —
nojalowuit  Tpoc, 3 — coeau-
HHTENBHBIH [LIAHT, 4 — Jep-
XATCAb HCTOYHHKA H3JyqYeHHUS,
5 — pampmauMoHHasA roJoBKa





3.5-rasm.Frontal va panoramali yoritish uchun “Magistral-1” defektoskopining kinematik sxemasi:

1-boshqarish uzatmasi, 2-uzatuvchi tros, 

3-tutashtiruvchi shlang, 4-nurlanish manbai-tutqichi, 5-radiatsion kallak.


Panoramali yoritish uchun gamma-qurilmalar magistral gazoneftquvurlari, shar yoki silindr shakldagi yuqori bosim idishlari, shuningdek g‘ovak aylanish jismlari ko‘rinishdaga boshqa buyumlar sifatini nazorat qilishda keng qo‘llaniladi.

Shlangli turdagi defektoskoplardan farqli ravishda “Magistral-1” defektoskopida nurlanish manbaini uzatish uchun (manba tutqichini radioatsion kallakdan ko‘chirish uchun) dastaki xam, elektromexanik uzatkich 1 dan ham foydalanish mumkin (3.19-rasm). Elektromexanik uzatkich kalakning truprovod (quvur) ichida 1,5 km gacha masofaga ko‘chishini ta’minlaydi.

Xorijda “Zayfert” firmasining (GFR) “Gammamet”, TK-30, Gammavolt SO-100, AGS firmasining (Fransiya) GAM-120, “Prodakts” firmasining (Angliya) Mark III va boshqa gamma-apparatlari keng qo‘llaniladi. Bu apparatlarda nurlanish manbai sifatida Iridiy-192 izotopdan foydlaniladi. Mazkur apparatlarning o‘ziga xos xususiyatlari massaning uncha katta emasligi ixchamligidir.

Yuqorienergetik fotonli nurlanish manbalari. Radioatsion defektoskopiyada quyidagi elektronlar tezlatkichlari qo‘llaniladi: chiziqli tezlatkichlar, mikrotronlar va betatronlar. Yuqori nurlanish energiyasi tufayli bu manbalardan qalinligi 70 mm va undan ortiq bo‘lgan buyumlarni nazorat qilishda foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Chiziqli tezlatkich (3.6-rasm) silindr sirtida joylashtrilgan fokuslovchi elektronmagnit 2 bo‘lgan vakuumli silindrik tezlatkich kamera 1 ko‘rinishda ishlangan. Yuqori chastotali generator 3 volnovod 5 da yuguruvchi elektromagnit to‘lqining hosil bo‘lishni ta’minlaydi, bu to‘lqining elektr maydoni silindr o‘qi bo‘ylab yo‘nalgan. Pushka 7 bilan generatsiyalanuvchi elektronlar 30 – 100 keV energiya bilan impuls tarzda yuguruvchi to‘lqin elektr maydoni bilan tezlashtiriladi. Keyin tezlashtirilgan elektronlar nishon 4 ga kelib tegadi, unda (5 ( 75000)∙10-5 Kl/kg ekspozitsion dozali tormoz nurlanishi vujudga keladi. CHiziqli tezlatkichlarning afzalligi tormoz nurlanishning intensivligi katta bo‘lishidan iborat. Masalan, 10 – 25 MeV energiyali chiziqli tezlatkichlar ekspozitsion dozasini quvvati nishondan 1 m masofada 2000 – 25000 R/min ni tashkil etgan tormoz nurlanishni vujudga keltiradi. SHu tufayli ular 400 – 500 mm qalinlikdagi payvand choklarini nazorat qilishda muvaffaqiyatli qo‘llaniladi.

	[image: image6.png]RIS

S PN ‘
PSS
TETTTITY VAR FETTITY Y

Puc. 4.20. Cxema nuHEHHOTO YCKOPHTE/NA:

1 — xamepa, 2 — 3nekTpoMaruTt, 3 — rekepatop, 4 —

MHIIEHB, 5 — BOJHOBOL, 6 — BakyyMHblit Hacoc, 7 —
3JISKTPOHHAR TyLIKa




3.6-rasm.CHiziqli tezlatkich sxemasi:

1-kamera, 2-elektromagnit, 3-generator,

4-nishon, 5-volnovod, 6-vakuumli nasos,

7-elektron pushka (to‘p).
	[image: image7.png]Puc. 4.21. Cxema MHKpoO-
TpOHaA:
1 — xaMepa, 2 — pe3oxarop, 3F -
33CKTPOMATHHT, 4 — BOJHOBOIL,
5 — MarHerpoH, 6 — MuilleHs, 7 —
o6moTka Boaﬁyxvcneum, 8 — Ba-
KYYMHBIA Hacoc




3.7-rasm. Mikrotron sxemasi:

1 - kamera, 2 - rezonator, 3 - elektromagnit, 
4 - volnovod, 5 - magnitron, 6 - nishon,
7 - uyg‘onish chulg‘ami, 8 - vakuumli nasos.


Tezlatkichlar nurlatkich va elektr ta’minot bloklari, issiqlik almashtirgichlar va boshqarish bloklaridan iborat ixcham qurilmadan iborat. Sanoatda LUE-10/1D, LUE-10/2D, LUE-15-1500D, LUE-8-5V, LUE-5-500D tezlatkichlar qo‘llaniladi.

Mikrotron (3.7-rasm) vaqt bo‘yicha o‘zgarmas va magnit maydoni bir jinsli elektronlarni siklik rezonansli kuchaytirgichi. Mikrotronda vakuumli kamera 1 ga kiritilgan elektronlar turli radiusli, lekin o‘ta yuqori chastotali maydoni elektronlarni tezlashtiradigan rezonator 2 joylashgan joyda umumiy urinish nuqtasiga ega bo‘lgan aylana bo‘ylab xarakatlanadi. Tezlanish rezonansi elektronlarning rezanatorning tezlashtiruvchi oralig‘ini har kesib o‘tganda yuqori chastotali kuchlanish davrining karrali ortishi natijasida vujudga keladi. Rezanator volnlvod 4 orqali kuchli impulsli magnitron 5 vositasida uyg‘otiladi. Vakuumli kamera nosos 8 yordamida uzluksiz so‘rma ostida bo‘ladi. Ohirgi orbitadagi tezlashtirilgan elektronlar yohud (4 ( 70)*10-3 Kl/kgdiapazonda ekpozitsion dozali rentgen nurlanishi vujudga keladigan nishon 6 ga kelib tushadi, yoki maxsus qurilma yordamida kameradan chiqarib tashlanadi. Mikrotronning elektron dastasi boshqa turdagi tezlatkichlardan farqli ravishda yuqori monoenergetiklikka ega. Mikrotronning asosiy afzalliklari rentgen nurlanishining yuqori intensivligida, tarqalishi kichikligida va elektronlar dastasi ko‘ndalang kesimi diametrda nisbatan kichikligida (effektiv fokus dog‘i 2 – 3 mm ni tashkil etadi). Sanoatda RMD-10T, MT-20, MR-30 va boshqlar qo‘llaniladi.

Chiziqli tezlatkichlar va mikrotronlar kichik fokusga ega bo‘lib, yuqori intensivlikdagi tormozli rentgen nurlanishni olishni ta’minlaydi, shu tufayli radioatsion defektoskopiya uchun istiqbolli nurlanish manbalari bo‘ladi.

Masalan, LUE-10/1D chiziqli tezlatkichdan foydalanilgan nurlanish vaqti S060 izotopiga nisbatan 15 – 20 marta qisqaradi, nazoratning sezgirligi esa 0,8 – 1% ni tashkil etadi.

Radiatsion defektoskopiyada elektronlarni boshqa tezlaktkichlari betatronlar ko‘p tarqalgan. Betatronda elektronlarni tezlashtirish ularning doiraviy orbita bo‘yicha harakatlanishida vaqt bo‘yicha o‘sib boruvchi magnit maydonida yuz beradi. Betatron (2.18-rasm) elektromagnit 3 ning qutblari orasida joylashgan toroidal vakuumli tezlatkich kamera 1 ko‘rinishda  ishlangan. Elektron to‘p 5 elektronlarni toroidal kameraga generatsiyalaydi, u erda elektronlar o‘zgaruvchan magnit maydon vujudga keltiradigan uyurmali elektr maydonda tezlashadi.

[image: image8.png]T

1]

Puc. 4.22. Cxema OGeratpona:

I — xaMmepa, 2 — KOpITyC MaTHHTa,

3 — azekTpomaruat, 4 — peHTre-

HOBCKO® M3JydeHue, 5 — 31EKTPOs-
Had AyUIka, 6 — MUIICHb




3.8-rasm. Betatron sxemasi:

1-kamera, 2-magnit korpusi, 3-elektromagnit, 4-rentgen nurlanish,

5-elektron pushka (to‘p), 6 -nishon.

Betatronlar chiziqli tezlatkichlar va mikrotronlarga qaraganda kichik nurlanish intensivligini ta’minlashiga qaramay, ular massasi kamligi, gabarit o‘lchamlari uncha katta bo‘lmaganieksplutatsion va iqtisodiy ko‘rsatkichlari ancha yuqori bo‘lgani tufayli defektoskopiyada juda keng qo‘llaniladi.

Radiografik plyonkalar.Ular o‘tgan ionlovchi nurlanishni qayd qilishning asosiy vositasi hisoblanadi. Ishlab chiqarilayotgan rentgen plyonkalari hossalari va vazifasiga ko‘ra ikki guruhga bo‘linadi (3.3-jadval): ekransizlar fluoressent ekranlarsiz yoki metall kuchaytiruvchi ekranlar bilan foydalanish uchun va ekranli plyonkalar fluoressent kuchaytiruvchi ekranlarni qo‘llanib foydalaniladigan plyonkalar. Birinchi guruhga RT-5, RT-4, RT-3, RT-1 plyonkalari kiradi; ikkinchi guruhga RT-2, RM-1, RM-2 va RM-3 plyonkalar kiradi. Plyonkaning asosiy xarakteristikalari spektral sezgirlik, kontrastlik va ajrata olish qobiliyati hisoblanadi.

3.3-jadval 
Radiografik plyonkalarning asosiy xarakteristkalari
	Plyonka turi
	Sezgirlik,R-1
	Kontrastlik koeffitsenti
	Ajrata olish qobiliyati,

mm-1

	Ekransiz

	RT-1
	50 – 60
	3,5
	68 – 73

	RT-1
	20 – 30
	3,9
	80 – 110

	RT-1
	9 – 12
	3,5
	110 – 140

	RT-1
	3 – 5
	3,5
	140 – 180

	Ekranli

	RT-1
	350
	3,0
	73 – 78

	RT-1
	300
	3,0
	73 – 78

	RT-1
	400
	2,8
	78

	RT-1
	300
	2,7
	78


Plyonkaning spektral sezgirligi bir xil ekspozitsion doza bilan turli xil energiya nurlanishlari bilan nurlantirgandan so‘ng ochiltirilganda uning turli xil qorayish zichliklarini olish qobiliyati (Q) bilan belgilanadi. Amalda Q bir xil qorayish zichligini olish uchun zarur bo‘lgan ionlovchi nurlanish dozasiga teskari kattalik bilan ifodalanadi: Q = 1/R yoki R-1.

Plyonkaning optimal spektral sezgirligiga rentgen trubkasidagi kuchlanish 50 – 110 kV bo‘lganda erishiladi.

Plyonkaning qorayish zichligi D tushyotgan yorug‘lik ravshanligi h0 ning plyonka orqali o‘tgan yorug‘lik ravshanligiga nisbatining logarifmiga teng:    hp: D= lg (h0/hp)

Buyumlarni rentgen yoki gamma-nurlanish bilan nurlantirganda D ning eng optimal qiymatlari 1,8 – 2,2 oraliqda yotadi, ya’ni eng yaxshi spektral sezgirlikni D  ning aynan shu qiymatgalarida olish mumkin.

Kontrastlik(Dqorayishzichligi ortirmasining nisbiy ekspozitsiya  vaqti ortirmasiga nisbatidan iborat. Qorayish zichligining optimal (qulay) qiymatlarida (D = 1,2 ( 2,2)  ekranli plyonkalarning kontrastligi 2,5 ( 3 oraliqda, ekransiz plyonkalarniki 2,5 ( 4,5 oraliqda yotadi.

Ajrata olish qobiliyati plyonkaning yaqin joylashgan nuqsonli uchastkalarni alohida qayd qiluvchi xossasini belgilaydi. Miqdoriy jihatdan bu tavsif (xarakteristka) uzunligi  1mm (mm-1)  bo‘lgan uchastkada seziladigan bir xil qalinlikdagi shtrix chiziqlar soni bilan baholanadi.

3.2 Nazorat qilish texnologiyasi
Payvand birikmalarni sinash uchun radiografik nazorat qilish uslublari juda keng qo‘llaniladi, bunda ionlovchi nurlanish-detektori sifatida radiografik  plyonkalardan foydalaniladi.

Foydalanilayotgan nurlanish turiga bog‘liq holda rentgenogamma, va betatronli radiografiya farq qilinadi. Sanab o‘tilgan uslublarning har biri  o‘zining  foydalanish sohasiga ega. Xususan, rentgenografiya, eng sezgir uslub sifatida ko‘pincha sex sharoitida va kamdan kam hollarda dala sharoitida, payvand birikmalar sifatini nazorat qilishga sezgirlik bo‘yicha  eng yuqori talablar qo‘yilganda, qo‘llaniladi. Gammagrafiya borish qiyin bo‘lgan joylarda joylashgan, dala va montaj qilish sharoitidagi payvand birikmalarini  nazorat qilishda ustunlikka ega. Betatronli radiografiyadan ko‘pincha sex sharoitida katta qalinlikdagi payvand birikmalarning defektoskopiyasida (nuqsonlarini aniqlashda) foydalaniladi.

Payvand birikmalarni radiografiyalashda asosiy operatsiyalarni bajarishning quyidagi ketma ketligiga rioya qilinadi: nurlanish manbai, radiografik plyonka tanlanadi va yoritishning optimal rejimlari belgilanadi; nazorat qilinayotgan ob’ekt yoritishga tayyorlanadi; ob’ekt yoritiladi; suratlarga foto tanlov beriladi; suratlar tahlil qilinadi; nazorat natijalari rasmiylashtiriladi.

Nurlanish manbaini tanlash. Nurlanish manbaini tanlash texnik maqsadga muvofiqlik va iqtisodiy samaradorlikka bog‘liq. Manbani tanlashni belgilovchi asosiy omillar nazorat qilishning berilgan sezgirligi, nazorat qilinayotgan buyum materialining zichligi va qalinligi; nazoratning ish unumi; nazorat qilinayotgan detalning konfiguratsiyasi, uning nazorat kilishga qulayligi va boshqalar hisoblanadi.

Masalan, katta o‘lchamdaga nuqsonlar yo‘l qo‘yiladigan buyumlarni nazorat qilishda kam vaqt yoritishning ta’minlovchi yukori energiyali izotoplarni qo‘llanish eng maqsadga muvofiqdir. Ma’sul vazifalarni bajaruvchi buyumlar uchun rentgen nurlanishdan foydalaniladi va istisno sifatida imkoni boricha eng kam nurlanish energiyasiga ega, masalan, 1 g (3.4-jadval) bo‘lgan izotoplarni qo‘llanishga ruxsat etiladi.

Radiografik plyonkani tanlash. Tanlash yoritilayotgan ob’ekt materialini qalinligi va zichligi bo‘yicha, shuningdek nazorat kilishning talab qilinayotgan ish unumi va sezgirligi bo‘yicha amalga oshiriladi.

RT-1 plyonkasi  asosan katta qalinlikdagi payvand birikmalarni nazorat qilish uchun foydalaniladi, chunki u yuqori kontrastlikka va nurlanishga sezgirlikka ega. RT-2 universal ekran plyonkasi turlicha kalinlikdaga detallarni yoritishda qo‘llaniladi, bunda yoritish vaqti plyonkalarni boshqa  turlariga nisbatan eng kamdir. Alyuminiyli qorishmalar va qalinligi uncha katta bo‘lmagan qora metallar qorishmasidan yasalgan buyumlarni nazorat qilish uchun yuqori kontrastli RT-3 va RT-4 plyonkalardan foydalanish mumkin.

3.4-jadval 

Defektoskopiyada ionlovchi nurlanishning qo‘llanish sohasi

	Po‘lat qalinligi, mm
	Gamma-nurlanish
	Rentgen-nurlanish

	
	manba
	energiya, keV
	apparat
	kuchlanish, kV
	apparat

	4
	145Sm

155Eu
	39, 62, 84, 102
	RK-2

GUP-0,5-3
	10 – 60

50 – 80

35 – 80
	RUT-60-20-1

RUP-120-5-1

RUP-150-10-1

RINA-1D

	1 – 20
	170Tm
	53, 84
	RK-2

GUP-0,5-3

RID-21M
	60 – 120

60 – 140

60 – 140

220 – 280

300 – 350
	RUP-120-5-1

RUP-150-10-1

RUP-200-5-1

IRA-1D

IRA-2D

	2 – 40
	75Se
	75, 130, 280, 405
	RK-2

GUP-0,5-3

RID-21M
	90 – 180

90 – 180

300 – 350
	RUP-150/300-10-1

RUP-200-20-5

IRA-2D

	10 – 60
	192Ir
	295, 316, 468, 604
	RUP-5-2

RID-11

RID-21M

“Stapel-5”
	140 – 200

140 – 300

250 – 400


	RUP-200-20-1

RUP-150/300-10

RUP-400-5-1



	30 – 100
	137Cs

152Eu
	661, 122, 344, 963, 1405
	“Gazprom”“Trassa”, “Neva” GUP-0,5-2 GUP-50-3
	180 – 300

250 – 400

250 – 1
	RUP-150/300-10

RUP-400-5-1

RTD-1

	60 – 200
	60Co
	1170, 1330
	GUP-1,5-3

GUP-5-2

GUP-50-2

“Kama”
	250 – 400

250 – 100
	RUP-400-5-1

RTD-1 

	
	
	
	
	6 va 18 MeV ga betatronlar


Ma’sul birikmalarni defektoskopiya kilishda RT-5 plyonkasi qo‘llaniladi. Bu plyonka juda yuqori kontrastlikka ega, nurlanishga nisbatan eng kam sezgirlikka ega bo‘lsa ham, juda kichik nuqsonlarni aniqlashga imkon beradi, bu esa nazorat qilishda ekspozitsiyavaqtining ortishiga olib keladi. Radiografik plyonkani tanlashni tahminan nomogrammalar bo‘yicha (3.9-rasm) amalga oshirish maksadga muvofiqdir.

[image: image9.png]Tonwuxa, Mo

N \ Y /V/’—‘ /// 7 7

13 N <( g IAIL G
NN | X7 gy
25 - K

== 2

50 AN - g s

~ ¢ I

100 i
==l

30 50 80 120 150 250 400 1000

Hanpsmenue ks

Puc. 4.23. Homorpamma obnacteit npu-
MEHCHUA pazmorpa(bnqecxux TIICHOK JUTA
’ NPOCBEUNBAHUSA CTaJHU:

1-PT-5, PT-4, H-PT-1, PT-3
rr . pPpT.D




3.9-rasm.  Po‘latning yoritish uchun radiografik plyonkalarni qo‘llanish
sohalari nomogrammasi:

I-RT-5, RT-4, II-RT-1, PT-3,III-RT-2.

Yoritish sxemasi va parametrlarini tanlash.Payvand birikmalarni yoritish sxemasi buyum uchun belgilangan normalarda yo‘l qo‘yib bo‘lmaydigan nuqsonlarni aniqlashni ta’minlash kerak. 3.10 – 3.10 - rasmlarda yoyli, kontaktli va boshqa turdagi payvandlash usullarida bajarilgan uchma uch birikmalarni  yoritish sxemalari ko‘rsatilgan. Ionlovchi nurlanishning ishchi dastasi payvandlanayotgan elementlarning tekisligiga perpendikulyar holda yo‘naltirilishi kerak (3.10-rasm). Birikmalarning ba’zi turlari (3.11-rasm) ikki marta turli hil burchak ostida yoritiladi. Bu holda ishchi dasta o‘qining yo‘nalishi chetlarni kesish chiziqlari bilan mos tushishi kerak. Plyonkani chok ildizi tomonidan joylashtirish lozim, biroq zarur bo‘lganda uni yoritish yo‘nalishni teskarisiga o‘zgartirib, qarama qarshi tomondan ham joylashtirish mumkin.

[image: image10.png]4 2 [
Puc. 9. Tlpoceequnanue CTHKOBHIX CBAPHBIX COERMHEHMI:

a — e CKOC4 KPOMOK, 6 — ¢ Pa3JeNKROfA KDOMOK NPH ORHOCTOPOHHER CBADKE; @ == MpW ABYN"
CTOPOHHe CRApKE; & — NPA KOHTAKTHON CBADKe.

(puc. 11, 8), pacnoNOXHB C NPOTHBOMONOKHEIX HADVIKHLIX CTODOH HeTOU.




3.10-rasm. Uchma uch payvand birikmalarni yoritib ko‘rish:

a-chetlarni kesmadan, b-bir tomonlama payvandlashda chetlarini ishlab, 

v-kontaktli payvandlashga
	[image: image11.png]1o4 yiJoM K INIOCKOCTH, B KOTOpOﬁ PacnoJloKeH UIOB.

N/ I\

775>\ m:@ U7z N0
Puc. 10. TlpocBeuusa- * .
HHE TIOA PasHHIMH yIVia- W % Wi
MH CTHIKOBHIX CBapHBIX P J I3
CORTHHEHHIT,

Pre. 11. [TpocBesBanie KOJbHEBBIX LIBOB LHAHH-

IPHUECKHX WK CHEPUUECKHX KOHCTPYKIHME.

IliBe yrooBBIX coefunennf Ges cKoca KPOMOK H €O CKOCOM JABYX Kpo-
MOK NpOCBEYHBAIOT C HaNpPaBJIeHWeM OCH pabouero nyyka no GHCCEKTpHCe




3.11-rasm. Uchma uch payvand birikmalarni turli burchaklar ostida yoritib ko‘rish.


	[image: image12.png]HoA y1/0M K IVIOCKOCTH, B KOTOPOH PaclOJIOXeH (OB,
Puc, 10, Ilpoceegusa-
12

HHe NOJA PAasHBIMU yIVa-
MH CTHIKOBHIX CBapHBbIX a )

coepunennit,
Pre. 11, [TpocBeunBanue KOJAbUEBHIX LIBOB LHARH-
IPHYECKHX HIH chepHueCKHX KOHCTPYKUHL.

Ulser yrIoBHIX coenuHenuit Gea ckoca KPOMOK H €O CKOCOM ABYX Kpo-
MOK NIPOCBEYHBAIOT ¢ HAIPABJEHYEM OCH pafiouero myyka no GHCCeKTpHCe




3.12-rasm. Silindrik yoki sferik konstruksiyadagi halqali choklarni yoritib ko‘rish.


Masalan, rezervuarlar, payvandlovchi quvurlar va boshqa silindrik buyumlarning halqali va bo‘ylama uchma uch birikmalari nurlanish manbaini buyum ichiga joylashtirib (3.12- a- rasm-panoramali yoritish) yoki tashqaridan ishchi dastaning o‘qini chokka perpendikulyar yo‘naltirib yoritiladi (3.12 - b rasm). Agar konstruksiyaning ichiga plyonkali kassetani yoki nurlanish manbaini joylashtirishning imkoni bo‘lmaydigan bo‘lsa, u holda qarama qarshi tashqi tomonlarga nurlanish manbai va plyonkani joylashtirib (3.12 - v rasm) ikki devor orqali yoritiladi. Ishchi dastaning o‘qi chok joylashgan tekislika burchak ostida yo‘naltirilgan bo‘lishi kerak.

Chetlari kesiksiz va ikki cheti kesikli burchakli birikmalarning choklari ishchi dastasi o‘qining yo‘nalish payvandlangan elementlar orasidagi burchakning bissektrisasi bo‘ylab yoritiladi. (3.14-a,b-rasm).
	[image: image13.png]CTOpOHB! mBa (puc. 12, g).

7 7

S e =
\

=~/ _

Puc. 12, TlpocBeunBanne yraoeix coesnmenuil. Puc. 13. MpocBesnsanne Tappo-
BBIX COGHHEHHA UPH HMeKLIEM-

€l IOCTyNEe ¢ BHYTPeHHeH CTOpOMH:
@ — 0pH ORHOCTOpCHEEN cBapke;, 6 — NPH ABYCTODOHHE# cCRapke.

&\/

7

TaBposbte coenunenns (puc. 13, 14) ¢ onHocTopoHHEM K IBYCTOPOHHHM
CKOCOM KPOMOK NPOCBEUHBAIOT NMOA yryioM 45° K nosike TaBpa. B neroTophIx
ClydasX STH WEBEl MOXXHO NPOCBEYHBATL TAaKXKE C HANDABIEHHEM LIEHTPA/b-
HOrO Jly4a no CKoCaM KPOMOK. AH&JIGTHYHO NPOCBEYHBAIOTCS! WIBH (BYTAB-
POBHIX M KpecTooGpa3HBIX KOHCTPYKUME (pHc. 15).




3.13-rasm. Burchakli birikmalarni yoritib ko‘rish.


	[image: image14.png]CTOpOHH mBa (puc. 12, ). v
’ I VANV,
\ z
=0 A @é\__a J

7 J

Puc. 12. IlpoceeunBanue yrioBbix coesupenufl. Puc. 13. lNpocBesnsanne. TaBpo-
BLIX COENHHEHHH NPH HMEIoUIEM-

€l NOCTYNE ¢ BHYTpeHHell CTOpOHHI:
G — Npx ONHOCTOpOHHER cBapke, 6 — NPH JBYCTODOHHeH cBapke,

TaBposbie coepunenus (puc. 13, 14) ¢ onnocTopoHHEM 1 IBYCTOPOHHHUM
CKOCOM KPOMOK NPOCBEUHBAIOT MOA yIJIoM 45° K noJKe TaBpa. B nekoropbix
C1y4asiX 3TH BBl MOXHO NPOCBEYUBATL TaKKe C HAPABIEHHEM LEHTPalb-
HOTO JIy4a no CKOCaM KPOMOK. AHA/IOTHYHO NPOCBEYHBAIOTCS LUBEI ABYTAB-
POBEIX U KpeCcToOGpasHbIX KOHCTPpYKUuil (puc. 15).




3.14-rasm.Ichki tomondan kirish imkoni bo‘lganda tavrli birikmalarni yoritib ko‘rish.

a - bir tomonlama payvandlashda, b- ikki tomonlama payvandlashda


SHuningdek nurlanishning teskari yo‘nalishda bo‘lishi va plyonkani chokning boshqa tomoniga joylashishiga yo‘l qo‘yiladi(3.14-v-rasm). CHetlari bir tomonli va ikki tomonli kesikli tavrli birikmalar (3.13, 3.14 -rasm) tavr polkasiga 450 burchak ostida yoritiladi. Ayrim hollarda bu choklarni markaziy nurni chetlarning kesiklari bo‘ylab yo‘naltirib ham yoritish mumkin. Ikki tavrli  va xochsimon konstruksiyalarning choklari shunga o‘xshash yoritiladi (2.26 -rasm).
	[image: image15.png]B UUA Yivunl Do VUt FodUvlilzd AP Hhe 1Yy We LA DdLLY Mumaly LDV

: 2727
NA _ ;§J>
VRN

Puc. 14. [lpocBeuuBanse TaBPOBbIX COeJMHEHHA MPH AOCTYNE @ HApPYXKHOH CTOPOME;
a — TUPH ORHOCTODOHHEH cBapKe; O —» ODH ABYCTOPOHHEN eBapke.

Puc. 15, IlpocBeunBanKe WBOB CHellHabHbiX KOHCTPYKIHMI)




3.15-rasm. Tashqi tomondan kelish mumkin bo‘lganda tasviriy birikmalarni yoritib ko‘rish:

a-bir tomonlama payvandlashdab-ikki tomonlama payvandlashda
	[image: image16.png]o Uv4a ylJduid Lo Ulid AoAbdldsa APy Yy Wle LA DALY MUMIU DDUVL I

PN N <
a J§2
A VAN 772227,

Puc. 14. [lpocBeunBanue TaBpOBbIX COeJHHEHHH (pH JOCTYyNe G HAPYXKHOH CTOPOHH:
a ~— npH OJHOCTOPOHHeH cBapke; 0 -+ NpA ABYCTOPOHHEH eBapxe.

Puc. 15, INpocBeunBanue WBOB CHElLHAJbHEIX KOHCTPYKLHR)




3.16-rasm. Maxsus konstruksiyalarning choklarini yoritib ko‘rish:
a – xochsimon, b – ikki tavrli


Ichiga plyonkali kassetani yoki nurlanish manbaini joylashtirish  imkonini bermaydigan shaklga ega bo‘lgan qutisimon konstruksiyalarning choklari buyum o‘qiga burchak ostida ikki devor orqali chokning tashqi tomonidan plyonka o‘rnatilganda yoritiladi . Agar kassetani qutisimon konstruksiyaning ichiga kiritish mumkin bo‘lsa, yoritish bitta devor orqali chokka perpendikulyar holda olib boriladi (3.18 - b rasm).

	[image: image17.png]/ / 1
N ‘ e
N T2 L

Puc. 16. [IpocBeuwBaHAe WBOB KOPOGUATHIX KOHCTPYKHHH,

Puc. 17, TlpoceeymBanye HAXJECTOUHBX COeHHeHMH, BRINOMHEHHWIX RYroBof cBapxofi)
a — [0 HODMAaAR K NJAOCKOCTH CBapHBRaeMoro Jucra; 6 == MOJ YTJIOM K NJOCKOCTH JHCTA.




3.17-rasm. Qutisimon konstruksiyalarning choklarini yoritib ko‘rish


	[image: image18.png]Sy
S

|
N =,

aq 7 a
Puc. 16, [IpocBeunBaHde (MBOB KOPOGYATHX KOHCTPYKUMHL

s

<,

Puc. 17, TlpocBesHBaHHE HAXJAECTOUHBLIX COGNHHEHHA, BRIMONHEHHBIX LYroBOH cBapxoll)
a — [0 HODMAJH K [OJOCKOCTH CBapHBaeMoOro JIHCTAa; 6 =~» NOX YIJIOM K NJIOCKOCTH JHCTa.




3.18 -rasm. YOyli payvandlash bilan bajarilgan usma ust birikmalarni yoritib ko‘rish:

a – payvandlanayotgan listning tekisligiga o‘tkazilgan normal bo‘yicha

b – list tekisligiga burchak ostida


Ustma ust qo‘yib biriktirshlar listlar tekisligiga perpendikulyar (3.18 -a rasm) va 450 burchak ostida yoritiladi. Nuqtali va chokli birikmalar payvandlanayotgan listlarning tekisligiga normal bo‘yicha yoritiladi (3.19-rasm).

Ikki cheti bortovkalangan uchma uch birikmalar chokka perpendikulyar (tik) holda yoritiladi (2.30-a rasm). Bortovkali burchakli birikmalar markaziy nurni payvandlanayotgan chetlarning tekisligi bo‘yicha yo‘naltirib yoritiladi (3.30-b rasm).

	[image: image19.png]|
NN (\\Iﬁ =——-‘
20 U U, W

q J a J

-
\

[

Puc. 18. [IpocBeynBaHye HAX/IECTOYHBIX COSNHHEHHH, BLIMOJHEHHbIX TOYEY-
HOH (@) n woBHOA  (6) cBapKOfi.

Puc, 19. [lpocBeuuBaHue CBapHHIX coefutieHH @ OTGOPTOBKOH KPOMOK.

BHYTPb KOpoGYaTo KOHCTPYKILHH, NPOCBEYHBAHUE BEAYT Yepe3 OJHY CTeH-
Ky nepueHiuKyasipHo K wBy (puc. 16, 6).

HaxJ/iecTouHbIE COeAMHEH U TPOCBEUHBAIOT NePIIeHAMKYAAPHO (pHc. 17, )
u nox yraom 45° (puc. 17, 6) K niockocTd auctoB. ToueuHble W INOBHBIE

COeMHEHHs! MPOCBEUHBAIOT MO HOPMaMH K MJIOCKOCTH CBApHBAEMbBIX JIHC-
ToB (puc. 18).




3.19 -rasm. Nuqtali (a) va chokli (b) payvandlash bilan bajarilgan usma ust birikmalarni yoritib ko‘rish:
	[image: image20.png]|
NN (\\Iﬁ =——-‘
20 U U, W

q J a J

-
\

[

Puc. 18. [IpocBeynBaHye HAX/IECTOYHBIX COSNHHEHHH, BLIMOJHEHHbIX TOYEY-
HOH (@) n woBHOA  (6) cBapKOfi.

Puc, 19. [lpocBeuuBaHue CBapHHIX coefutieHH @ OTGOPTOBKOH KPOMOK.

BHYTPb KOpoGYaTo KOHCTPYKILHH, NPOCBEYHBAHUE BEAYT Yepe3 OJHY CTeH-
Ky nepueHiuKyasipHo K wBy (puc. 16, 6).

HaxJ/iecTouHbIE COeAMHEH U TPOCBEUHBAIOT NePIIeHAMKYAAPHO (pHc. 17, )
u nox yraom 45° (puc. 17, 6) K niockocTd auctoB. ToueuHble W INOBHBIE

COeMHEHHs! MPOCBEUHBAIOT MO HOPMaMH K MJIOCKOCTH CBApHBAEMbBIX JIHC-
ToB (puc. 18).




3.20 -rasm. Chetlarni bortovkalab payvand birikmalarni yoritib ko‘rish.


Radiatsion nazorat qilishda sifat ko‘rsatkichlari bo‘yicha nuqsonlarni belgilash va payvand choklarni tasniflash. Payvand konstruksiyalarni etkazib berishda korxonalar o‘rtasidagi kooperatsiyalashni engillashtirish maqsadida birikmalarni nuqsonlarni tartibga soluvchi hujjatlar ishlab chiqilgan. Xalqaro payvandlash institutining (XPI) nuqsonlarning oltita guruhini (yoriqlar, rakovinalar, kirishmalar, neprovarlar, tashqi nuqsonlar, boshqalar) ko‘zda tutuvchi tavsiyalari va payvand choklarini ularda aniqlangan nuqsonlarning havflilik darajasiga bog‘liq holda 5 guruxga: qora, ko‘k, zangori, jigarrang va qizilga ajratuvchi XPI ning rengtgen-atlasi keng tarqaldi. Aytib o‘tilgan hujjatlar nuqsonlarni ko‘rsatish uchun ishlab chiqilgan va operatorlarni o‘qishida ayniqsa foydalidir.

IHI (iqtisodiy xamkorlik ittifoqi) ga a’zo mamlakatlarda qabul qilingan payvand birikmalar choklari tasnifi 3.5 - jadvalda keltirilgan. Choklar ko‘rinishi, kengligi (neprovarlar uchun chuqurligi) va nuqsonlarning yalpi emasligiga bog‘liq holda 5 ta sinfga bo‘linadi. Mamlakatimizda radiografik uslubda aniqlangan bo‘shliqlar va kirishmalarning kengligi hamda uzunligiga qarab payvand birikmalarni 7 ta sinfga bo‘luvchi GOST 23055-78 amal qiladi.

Aniq payvand konstruksiya uchun yo‘l qo‘yish mumkin bo‘ladigan nuqsonlar standartlar, nazorat qilish qoidalari va boshqa tarmoq xujjatlarida ko‘rsatiladi.

[image: image21.png]Puc.

o 0 T emym e e n s e e e e mmeaTa ey asead

57

27. Paspe3 cBapuoro 1mBa.





3.21 -rasm. Payvand chokining qirqim
Nuqsonlikning asosiy ko‘rsatkichi sifatida q=S/Sp parametr qabul qilingan, bu erda Sp, S - mos ravishda hisobdagi kesimning va nuqsoning yuzlari (3.35-rasm). Bu parametrning son qiymatini buyumning xarakteristikasi sifatida foydalanishi payvand choklarning beshta sinfga bo‘linishini aniqlashtirishga imkon berdi. Birinchi sinfga q = 0 - 0,005 dagi payvand choklar, ikkinchisiga - 0,005-0,01 payvand choklar kiradi; uchinchidan beshinchigacha bo‘lgan sinflarga o‘tish mos ravishda q = 0,02, 0,04, 0,05 bo‘lganda amalga  oshiriladi. q parametri nuqsonning real (haqiqiy) havfliligi o‘lchovi hisoblanadi.
Payvand birikmalar nuqsonlari turlari.

	Belgilanishi
	Nomi
	Sxematik tasviri

	
	
	Radiogramma bo‘yicha
	Birikmaning kesimi bo‘yicha

	Aa
Ab
Ac
Ad
Ba
Bb
Bc
Bd
C
Da

Db

Dc

Ea

Eb

Ec

Fa

Fb

Fc
	Gazli sferik bo‘shliqlar
Uzunlashgan gazli bo‘shliqlar
Chok ildizidagi bo‘shliqlar zanjiri
Gaz bo‘shliqlari to‘plangan joy
SHlakli kiritmalar
Satrsimon shlakli kiritmalar
Yasmiqsimon shlakli kiritmalar
Metall kiritmalar
Erimagan joylar
Chokning kesiksiz qavariq ildizi (bir tomonlama payvandlashda)

Konsentratorli ildiz nuqsoni

(bir tomonlama payvandlashda)
Konsentratorli ildiz nuqsoni (ikki tomonlama payvandlashda)va kesishgan joy nuqsoni
Bo‘ylama yoriqlar

Ko‘ndalang yoriqlar

Nursimon yoriqlar

CHok metalli oqmasi

CHokning notekis kuchaytirilishi
Kesiklar
	[image: image22.png]7. Bugu medextor caapHuix coexuHeHHR

CxemaTHuecKoe H300pameHne

Ofo-
anave- Haudmenopatine o ceseHuio
HHe no pajHorpaMme CcoeaHHCIES
L
Aa [agoBhie clepHuecKre NOPH o S8
%
Ab Y AnuneHHbe T2308Le NOPH
|
n
Ac Lenoyxa mop B KopHe WBa :B

Ad CKonaeHye rasoBelX 1Op "!E:“,'

Ba LUnakoBEE BKAOYEHUS

N gy 7 B W BN &Y

P

&b CrpoueyHble IAKOBHE BRJIOUCHHA

-
]

|
|
Be Yeyesnieobpasible INAKOBEIE BKJIO-
4eHnsn :D
o P
8d MeTaaiHuecKue BKJIOYEHHS
AW
8
< Hecnnabnenua ‘ ?5 l @
/)
N ]
Da Bormythift Kopenb m3a Ge3 moxpesa
(mp oAHOCTOpOHHE CBapKe) 0_—_@
[ ¢

Db JedeKT KOpHS C  KOHUEHTPATOPOM m
(npu oRHocTOpOHHEH CBapKe) g

De JlepekT KOpHS C KOHUEHTPATOPOM b
(npu ABycTOpoHHell cBapKe) M AedeKT m
TMepeKpecTb

Ea TTpogobHble TPEUIHHb [D:ED





[image: image23.png]{{podoaxenue maba, 7

Cxemathueckoe Hsobpareune

060~

sHave- Haumeropauue

e o pagnorpasme a0, cexcuo
Ec Jlyacobpasutte TpempH T¥I TN @
Fa [porex merana wmsa OIS 7 ,f
e L —— (I @

7

Fe Toapess:





	[image: image24.png]7. Bunnt JediekTOB CBAPHWX COGXMHEHHA

Cbo-
sHage- Haumenonanue
HHe

Cxemariueckoe usobpaenne

o CEYeHHID
N0 pagHorpaMme COBKHEHHR

Aa l'agoBiie cepiuecKne MOPH

Ab Y inuHedsbe T1230Bble MOPBL
A Tlenoura nop B Kopte WBa
Ad CxonnenHe TasoBHX NOP

Ba [naKoBHe BKAOUEHHT

&b CrpoueyHble IAaKOBHE BK/IOYEHHS

Be Ueueprieo6pasnpie WIAKOBbE BRI~

4enus

8d MeTannuyecKne BKIIOYEHHS

C Hecnnapnenus

Da Boruythi#i Kopeb WBa Ge3 MoApesa

(npu opHoCTOpOHHeEH CBapKe)

Db JlepeKT KopHS ¢  KOHLEHTPATOpOM

(mpx ofnocToporHed cBapke)

D JlepeRT KOPHR € KOHUEHTPaTOPOM
(mpH XBycTOpoRHef CBAKE) U AedexT
nepeKpecTss

£a [lposo/bHye TPEUMHEL

L)

=

% l
f

=]
H
A,,
=

=3

&

P

-

7.
&3

o
g
®
2
d
2
Q

A%

.
Clis
76
Z8Y m

T

2





[image: image25.png]i poconoceriue maba. 7

CxeMaTHYECKOe H3OOparKeHHe

O60-

snaqe- Haumenonayue

rne 00 pagnorpamme iastiies-d
Eb Ilonepedutble TPELIHHBI L] ] ) ] ) 1) @
Ec Jlyueo6pasnble Tpe LLHHBI DEID @
Fa Tpotex merania misa Us==N @
Fb HepaBHOMepHOE yCHJEHHE HuBa m @
Fc Tloapess! @







Nuqsoning turini aniqlash uchun uning eng kichik chiziqli o‘lchamli a va eng katta chiziqli o‘lchamli b ning nisbatidan foydalanish mumkin. O‘lchamlarinisbatia/b<0,2 yoriq sifatida baholanishi mumkin.

Nuqsonning yasalgan modelini bundan keyingi umumlashtirishni quyidagicha amalga oshirish mumkin: nuqson umumiy holda chiziqli o‘lchovlari a1, a2 , a3,  bo‘lgan ellipsoid sifatida ko‘riladi, bunda a1<a2<a3
Aylanish ellipsoidi uchun olingan  natijalarni umumlashtirish uchun a/b nisbatni nuqsonning minimal chiziqli o‘lchamining maksimal chiziqli o‘lchamiga nisbati sifatida talqin qilish lozim:a/b=a1/a3=(, bu erda ( - parametr nuqsonning potensial havfliligi  o‘lchovi sifatida qabul qilingan. O‘tkazilgan tadqiqotlar asosida payvand birikmalar nuqsonligining umumiylashtirilgan tasnifi yasalgan (2.32-rasm).

[image: image26.png]57

Puc. 27. Paspes cBapHoro miBa,

Puc. 28. Knacco nedekToB cBapHBIX
msos (I, I1, II1, IV, V) B saBucu-
MOCTH OT NMapaMeTpoB § u P, onpeje-
JAOIIHX PeaNbHYI0 B HOTEHI HATbHYIO
onacHOCTb JedeKra.

R-248

<y





3.22-rasm. Nuqsonning real (haqiqiy) va potensial havfliligini  belgilovchi q va ( parametrlarga bog‘liq holda payvand choklari nuqsonlarining sinflari (I, II, III, IV, V).

Nazorat qilinayotgan ob’ektni yoritib ko‘rishga tayyorlash. Nazorat qilishdan avval buyum sinchiklab ko‘zdan kechirilishi va zarur  bo‘lganda shlakdan, iflosliklardan tozalanishi kerak. Tashqi nuqsonlarni yo‘qotish zarur, chunki, ularning suratlardagi tasviri ichki nuqsonlarni tasvirini  qoraytirib, ko‘rsatmay qo‘yishi mumkin. Payvand birikma nazorat qilish uchastkalariga bo‘linib, ular yoritib ko‘rilgandan so‘ng aniqlangan ichki nuqsonlarning joylashuvini aniq ko‘rsatish mumkin bo‘lishi uchun markalanadi.

Kassetalar va unga joylanadigan radiografik plyonkalar nazorat qilinayotgan tegishli uchastkalar kabi tartibda markalanishlari kerak. Tanlangan plyonka kassetaga joylanadi, shundan so‘ng kasseta buyumga maxkamlanadi, nurlanish manbai tomonidan esa sezgirlik etaloni o‘rnatiladi. Bunday o‘rnatish imkoni bo‘lmagan hollarda, masalan, quvurlarni  ikki devori  orqali yoritib ko‘rishda etalonni detektor (plyonkali kasseta) tomonidan joylashtirishga ruxsat etiladi.

Buyumni yoritib ko‘rish.Sanab o‘tilgan operatsiyalar bajarilgandan va havfsiz ishlash sharoitlari ta’minlangandan so‘ng buyumni yoritib ko‘rishga kiritiladi. Bunda nurlanish manbaini shunday o‘rnatish kerakki, yoritib ko‘rish vaqtida u titramasligi yoki o‘rnidan siljimasligi kerak, aks holda plyonkadagi tasvir surkalib ketgandek bo‘lib chiqadi. YOritib ko‘rish vaqti o‘tgandan so‘ng plyonkali kasseta  echib olinadi va eksponirlangan plyonkaga fotoishlov beriladi.

Suratlarga fotoishlov berish. Plyonkaga fotoishlov berish jarayoni quyidagi operatsiyalarni o‘z ichiga oladi: ochiltirish, oraliq yuvish, tasvirni fiksatsiya qilish, oqmaydigan  suvda yuvish, yakuniy yuvish va plyonkani quritish. Ochilitirishda bromli kumush kristallarning metalli kumushga tiklanishi yuz beradi. Plyonka maxsus eritma ochiltirgichda ochiltiriladi. Ochiltirish vaqti plyonka va eritmaning o‘rov qutilarida ko‘rsatilgan. Ochiltirishdan so‘ng, plyonka suv solingan idishda chayiladi. Bunday oraliq yuvish ochiltirgichning fiksatsiyalovchi eritma-fiksajga tushmasligini oldini oladi. Fiksajda bromli kumushning ochilmagan donachalari eriydi, tiklangan metalli kumush esa o‘zgarishlar sezmaydi.

Fiksatsiyadan so‘ng plyonka oqmaydigan suvda yuvilib, keyi undan olinadi va kumush yig‘ib olinadi. Keyin plyonka fiksatsiyadan so‘ng unda qolib ketgan kimyoviy reaktivlarni yo‘qotish uchun 20 – 30 min mobaynida vannada oqar suvda yuviladi. Plyonka yuvilgandan so‘ng uni 3 – 4 soat quritiladi. Quritish harorati 350S dan ortiq bo‘lmasligi kerak.

Suratlarni o‘qish (tahlil qilish) fototanlov berish ishlarini o‘tkazishda eng ma’suliyatli bosqichdir. Suratlarni tahlil qiluvchining vazifasi nuqsonlarni aniqlash, ularning turlarini va o‘lchamlarini belgilashdash iborat. 1,5 mm gacha bo‘lgan nuqsonlar tasvirlarining o‘lchamini o‘lchashda o‘lchov lupasidan (GOST 25706-83), 1,5 mm yuqorilarini esa shafof o‘lchov chizig‘idan foydalanib o‘lchash tavsiya etiladi. Suratlarni tahlil qilishda  plyonkaning sifati  yomonligi yoki fotoishlov berish jarayonida unga noto‘g‘ri muomila qilish sababli vujudga kelgan nuqsonlarni nazorat qilinayotgan materialning nuqsonlaridan farqlay olish kerak. SHubhali holatlarda nazorat qilinayotgan materaial takroriy yoritib ko‘rilishi kerak.

Nazoratdan o‘tkazilgan payvand birikmaning sifati to‘g‘risidagi xulosa texnik shartlar (TSH) ga muvofiq buyumni tayyorlash va qabul qilish uchun beriladi. Bunda buyumning sifatini baholash faqat quruq surat bo‘yicha amalga oshiriladi, surat quyidagi talablarga (GOST 7512-82) javob berishi kerak: rentgenogrammada suratning butun uzunligi bo‘ylab chok kuchaytirilgan holda  payvand birikmaning tasviri aniq kurinishi; suratda dog‘lar, tirnalgan joylar, barmoq izlari, plyonkaning yomon yuvilishi oqibatidagi va u bilan noto‘g‘ri muomala qilish natijasida hosil bo‘lgan oqmalar bo‘lmasligi; suratda etalonlarning tasvirlari ko‘rinishi. Aks holda takroran yoritib ko‘riladi.

Nazorat natijalarini rasmiylashtirish. Nazorat natijalarini yozishni qisqartirish uchun suratda ko‘rilgan nuqsonlarning qisqa belgilaridan foydalaniladi: T - yoriqlar, N - neprovar, P - bo‘shliqlar, SH - shlakli kirishmalar, V - volframli kirishmalar, Pd - kesik, Sm- chetlarning surilishi, R - devorlarning xar xililigi; O - chok asosining bo‘shlig‘i (kuchsizligi).

Taqsimlash xarakteriga ko‘ra nuqsonlar quyidagi guruhlarga birlashtiriladi: alohida nuqsonlar, nuqsonlar zanjiri, nuqsonlar to‘pi. Nuqsonlar zanjiriga kamida uchta bo‘lib, oralaridagi masofa nuqsonning kattaligidan uch karra yoki undan kamga teng bo‘lgan, bir to‘g‘ri chiziqda joylashgan nuqsonlar kiradi. Nuqsonlar to‘piga miqdori kamida uchta bo‘lib, ular orasidagi masofa nuqsonning uch karra kattaligiga yoki undan kichik  kattaligiga teng, to‘p bo‘lib joylashgan nuqsonlar kiradi. Nuqsonning o‘lchami deb, uning suratda millimetr hisobidagi tasvirining eng katta chiziqli o‘lchami hisoblanadi.

Bir hil turdagi, turli o‘lchamdagi nuqsonlar guruhida bu guruhdagi nuqsonning o‘rtacha yoki eng ko‘p uchraydgan o‘lchami, shuningdek nuqsonlar soni ko‘rsatiladi.

Nazorat savollari:

1. Rentgen va gamma-nurlanishlarning hosil bo‘lish jarayonini tushuntiring.
2. Ionlovchi nurlanishning tarqalishi sabablarini izohlang.
3. Ionlovchi nurlanishda nuqsonlarni aniqlash nimaga asoslangan?
4. Radiografiyada sezgirlikka qanday omillar ta’sir ko‘rsatadi?
5. Impulsli apparatlarning issitilagn katodli apparatlaridan qanday farqi bor?
6. Rentgen plyonkalarning turlarini va ularning asosiy xarakteristikalarini ayting
7. Ekranlarning vazifasi nimada va kuchaytirish prinsipi nimaga asoslangan?
8. Yoritib ko‘rishda qanday etalonlardan foydalaniladi?
9. Kserografiya va fluorografiyaning afzalliklari va kamchiliklari nimada?
10. Radioskopik nazoratning asosiy sxemalarini aytib o‘ting.
11. Tomografiya prinsipini tushuntring. 
